| ДИСЦИПЛИНА | Автоматизированные системы управления технологическими процессами на объектах атомной отрасли |
| --- | --- |
|  | (полное наименование дисциплины без сокращений) |
| ИНСТИТУТ | Институт информационных технологий |
| КАФЕДРА | Информационных технологий в атомной энергетике |
|  | полное наименование кафедры) |
| ВИД УЧЕБНОГО | Текущий контроль |
| МАТЕРИАЛА | (в соответствии с пп.1-11) |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | Прорехин Станислав Алексеевич |
|  | (фамилия, имя, отчество) |
| СЕМЕСТР | V семестр 2025 – 2026 учебный год |
|  | (указать семестр обучения, учебный год) |

Текущий контроль по курсу «Автоматизированные системы управления технологическими процессами на объектах атомной отрасли»

Тема:

Программирование светофора на языках стандарта МЭК 61131-3

Цель задания

Контроль практических навыков программирования простейших алгоритмов управления на различных языках стандарта МЭК 61131-3. Реализовать задачу можно на любом из трех языков стандарта

Исходные данные

Светофор имеет три сигнала:

- 🔴 Красный (Red) - 30 секунд

- 🟡 Желтый (Yellow) - 5 секунд

- 🟢 Зеленый (Green) - 30 секунд

Цикл работы: Красный → Зеленый → Желтый → Красный (бесконечный цикл)

Задание

Структурированный текст (ST)

Разработайте программу на языке ST, реализующую алгоритм работы светофора.

Требования:

- Использовать таймеры TON

- Организовать логику переключения состояний

- Обеспечить циклическую работу

Функциональные блоковые диаграммы (FBD)

Создайте схему на языке FBD для управления светофором.

Элементы для использования:

- Блоки TON (таймеры)

- Логические элементы (AND, OR, NOT)

- Триггеры (RS, SR)

Лестничные диаграммы (LD)

Разработайте программу на языке релейной логики (Ladder Diagram).

Основные компоненты:

- Контакты и катушки

- Таймеры

- Релейная логика переключения

Требования к выполнению

- Для всех языков:

  - Четкое соблюдение временных интервалов

  - Отсутствие конфликтующих состояний (только один сигнал активен)

  - Циклическая работа без остановки

- Переменные:

  - RedLight (красный сигнал)

  - YellowLight (желтый сигнал)

  - GreenLight (зеленый сигнал)

  - Таймеры для каждого состояния

Формат сдачи

Принимаются:

- 📸 Скриншоты программ из среды разработки (CoDeSys, TIA Portal и др.)

- 📝 Листинги кода с комментариями

- 🔄 Диаграммы состояний (при наличии)

В отчете указать:

- ФИО, группа

- Используемая среда разработки

- Краткое описание алгоритма для используемого языка

- Скриншоты/листинги реализации

Рекомендации!

- Перед началом работы нарисуйте диаграмму состояний

- Протестируйте реализацию в симуляторе

- Убедитесь, что временные параметры соблюдаются точно

- Проверьте отсутствие одновременного включения нескольких сигналов